UREDBA O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA JAVNO OSKRBO S PITNO VODO V OBČINAH BLED IN GORJE TER DELU OBČIN RADOVLJICA IN ŽIROVNICA

PREDLOG

EVA: 2026-2560-0023

I.	UVOD

1.	Razlogi in podlage za izdajo

Pravna podlaga:

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja

Rok za izdajo:

Rok je skladen z zakonsko določbo.

Glavni razlogi za izdajo:

Določitev vodovarstvenih območij za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občinah Bled in Gorje ter delu občin Radovljica in Žirovnica.

2.	Ocena finančnih posledic predloga akta za državni proračun in druga javna finančna sredstva

Presoja posledic je bila opravljena ob sprejemanju zakona, ki je podlaga za izdajo tega predloga.

3.	Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu Evropske unije

3.1	Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih

/

3.2	Prikaz ureditve v pravnem redu Evropske unije

Predlog ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU.

3.3	Prikaz ureditve v posameznih državah članicah Evropske unije

/

4.	Presoja posledic

Presoja posledic je bila opravljena ob sprejemanju zakona, ki je podlaga za izdajo tega predloga.

5.	Prikaz sodelovanja javnosti

Gradivo je bilo predmet sodelovanja z javnostjo.

Datum objave na portalu eDemokracija:

11. 4. 2024

Na gradivo so bila podana mnenja, predlogi in pripombe.

V razpravo vključeni subjekti:

Občina Bled, Kmetijsko gozdarska zbornica

Obrazložitev upoštevanja mnenj, predlogov in pripomb v razpravo vključenih subjektov:

Mnenja, predlogi in pripombe so bili v najboljši možni meri upoštevani.

Poročilo o sodelovanju z javnostjo:

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 - ZUNPEOVE).

II.	BESEDILO ČLENOV

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uredbo o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled in Gorje ter delu občin Radovljica in Žirovnica

I. POGLAVJE

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa vodovarstvena območja za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno območje), ki se rabijo ali so namenjena javni oskrbi s pitno vodo v občinah Bled in Gorje ter delu občin Radovljica in Žirovnica, ter vodovarstveni režim na teh območjih.

(2) Vodovarstvena območja, katerih del so tudi območja zajetij, se nahajajo na območju občin Bled, Gorje in Kranjska Gora.

(3) Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj vodovarstvenih območij.

2. člen

(notranja vodovarstvena območja in območja zajetij)

(1) Vodovarstvena območja se delijo na notranja območja, in sicer na:

– najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO I),

– ožja vodovarstvena območja s strogim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO II), ter

– širša vodovarstvena območja z blažjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO III).

(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se najožje vodovarstveno območje zajetja Ovčja jama deli na dve podobmočji:

– podobmočje z najstrožjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO IA), ter

– podobmočje z zelo strogim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO IB).

(3) Del vodovarstvenih območij so tudi območja zajetij (v nadaljnjem besedilu: VVO 0), ki se rabijo ali so namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna oskrba s pitno vodo) in so določena okoli zajetij. Zajetja so navedena na seznamu zajetij v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Notranja območja iz prvega in drugega odstavka tega člena in VVO 0 ter zajetja iz prejšnjega odstavka so prikazana na publikacijski karti v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen

(zemljiške parcele)

(1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcela), ki so znotraj vodovarstvenega območja, je naveden v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po katastru nepremičnin iz januarja 2025, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

4. člen

(podatkovni sloji in prikazi)

Vodovarstvena območja, notranja območja, podobmočji in VVO 0 ter njihove geografske meje so prikazani na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu in so del vodnega katastra.

5. člen

(izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

1. analiza tveganja za onesnaženje je analiza tveganja za onesnaženje voda, ki se izvede v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev vodovarstvenega območja;

2. digestat ali pregnito blato je digestat ali pregnito blato iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov;

3. fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS) so pripravki, ki se uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred povzročitelji bolezni in pred plevelom;

4. gnojevka, gnojnica in bioplinska gnojevka so gnojevka, gnojnica in bioplinska gnojevka iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

5. kompost je kompost iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov;

6. mineralne surovine so organske in neorganske naravne surovine, ki se nahajajo v trdnem, tekočem ali plinastem stanju, v naravnih ležiščih, raztopinah, nanosih ali jaloviščih iz predpisov, ki urejajo rudarstvo;

7. najvišja gladina oziroma nivo (v nadaljnjem besedilu: gladina) podzemne vode je najvišja vrednost v nizu meritev gladine podzemne vode;

8. nekmetijska zemljišča so zemljišča, ki po namenski rabi prostora v veljavnih prostorskih aktih niso določena kot kmetijska zemljišča;

9. negradbeni poseg je izvedba dejanj, s katerim se ustvarjajo, spreminjajo ali vzdržujejo druge ustvarjene in naravne fizične strukture v prostoru ter spreminja njegova podoba ali raba;

10. niz meritev gladine podzemne vode je časovni niz podatkov o meritvah gladine podzemne vode na območju predvidenega posega, ki vključuje:

– podatke spremljanja podzemne vode, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za okolje,

– podatke meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev iz vodnega dovoljenja za izvajanje spremljanja podzemne vode, in

– podatke meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali podatke ročnih meritev, izvedenih vsaj dvakrat na mesec v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor;

11. območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode;

12. obstoječe kmetijsko gospodarstvo je kmetijsko gospodarstvo, ki je bilo vpisano v register kmetijskih gospodarstev pred uveljavitvijo te uredbe;

13. obstoječe poselitveno območje je poselitveno območje, določeno s predpisi, ki urejajo prostor, pred uveljavitvijo te uredbe;

14. obstoječe število prebivalstva je število prebivalstva, ki je objavljeno pri Statističnem uradu Republike Slovenije na dan uveljavitve te uredbe;

15. obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo te uredbe;

16. obstoječa stavba je stavba, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe;

17. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo po kisiku, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;

18. radioaktivna snov je snov, določena v skladu s predpisom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

19. rekonstrukcija sta rekonstrukcija in manjša rekonstrukcija iz zakona, ki ureja graditev;

20. srednja gladina podzemne vode je povprečna višina gladine podzemne vode, izračunana iz niza izmerjenih vrednosti gladine na določenem merilnem mestu v določenem časovnem obdobju;

21. toplotna črpalka je toplotna črpalka iz predpisa, ki ureja rabo obnovljivih virov energije.

(2) Del vodovarstvenega območja je tudi območje zajeta (v nadaljnjem besedilu: VVO 0), ki se rabi ali je namenjeno izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna oskrba s pitno vodo) in je določeno okoli zajetja. Zajetje je navedeno v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Notranja območja iz prvega odstavka tega člena in VVO 0, ter zajetje iz prejšnjega odstavka so prikazana na publikacijski karti v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Izrazi, ki se nanašajo na vrste objektov, imajo enak pomen, kot je določen s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, pri čemer so posamezne vrste objektov v tej uredbi označene s številko klasifikacijske ravni iz CC-SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov.

(5) Izrazi, ki se nanašajo na odvajanje in čiščenje odpadne vode, imajo enak pomen, kot je določen s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

II. POGLAVJE

UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA POSEBNO RABO VODE

6. člen

(posebna raba podzemne vode in vodna pravica)

(1) Na VVO 0, VVO I, VVO IA in VVO IB je prepovedana posebna raba podzemne vode iz vodonosnikov vodnega telesa podzemne vode, ki se varuje s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: podzemna voda), razen za javno oskrbo s pitno vodo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se vodna pravica za lastno oskrbo s pitno vodo na VVO IB lahko podeli, če:

– raba vode ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode, ki se uporablja ali je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo, ter

– gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, ki so dovoljeni s to uredbo in nimajo možnosti priključitve na sistem javne oskrbe s pitno vodo.

(3) Na VVO II in VVO III se vodna pravica za rabo podzemne vode lahko podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode.

III. POGLAVJE

UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN RAVNANJ NA OBMOČJIH ZAJETIJ

7. člen

(opravljanje dejavnosti in ravnanj na VVO 0)

Na VVO 0 je prepovedano izvajanje dejavnosti in ravnanj, ki predstavljajo tveganje za onesnaženje podzemne vode z nevarnimi snovmi ali drugimi onesnaževali, ki lahko ogrozijo javno oskrbo s pitno vodo, in sicer so prepovedane naslednje dejavnosti in ravnanja:

1. skladiščenje nevarnih snovi in odpadkov, razen za skladiščenje nevarnih snovi, ki se uporabljajo za potrebe obdelave pitne vode, ki se nahajajo v objektih zajetij, se skladiščijo v posodah velikosti do vključno 1000 l, v pokritih in zaprtih prostorih stavbe, ki so opremljeni tako, da je onemogočeno vsakršno izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje nevarnih snovi v podzemno vodo,

2. uporaba FFS,

3. uporaba gnojil,

4. soljenje in uporaba kemičnih pripravkov za preprečevanje zmrzali na utrjenih površinah,

5. vzdrževanje vozil in

6. parkiranje vozil, razen če gre za dejavnosti, povezane z izvajanjem javne oskrbe s pitno vodo.

IV. POGLAVJE

OMEJITVE ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

8. člen

(načrtovanje)

(1) Na VVO 0, VVO I, VVO IA in VVO IB  je vzpostavitev novih ali širitev obstoječih poselitvenih območij prepovedana, razen če je s to uredbo določeno drugače.

(2) Na VVO II in VVO III je vzpostavitev novih stavbnih zemljišč izven obstoječih poselitvenih območij dovoljeno, če gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin naselij, z možnostjo minimalne razširitve zazidalnih območij zaradi ohranitve obstoječega števila prebivalstva in če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

V. POGLAVJE

UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO

9. člen

(gradnja)

(1) Na vodovarstvenih območjih je prepovedana gradnja objektov v skladu s predpisom, ki ureja graditev, razen če je s to uredbo določeno drugače.

(2) Na vodovarstvenih območjih je dovoljena gradnja posameznih vrst objektov, če so izpolnjeni pogoji iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Na VVO 0 so dovoljeni gradnja objektov in negradbeni posegi, ki so namenjeni javni oskrbi s pitno vodo, če je zanje pridobljeno vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

(4) Če objekti posegajo na območja z različnim vodovarstvenim režimom, se glede gradnje upošteva strožji vodovarstven režim.

(5) Ne glede na uvrstitev objekta oziroma njegovega dela glede na pretežno namembnost v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov CC-SI, se pri objektu, v katerem se opravljajo različne dejavnosti, oziroma pri delih objekta, ki pri svojem delovanju ali obratovanju skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali izpuščajo snovi, ki lahko negativno vplivajo na vodni režim in stanje površinskih voda ter na kakovost in količino podzemne vode, uporabljajo pogoji in omejitve iz te uredbe, določene za tiste dele objekta, za katere so določeni strožji pogoji in omejitve.

10. člen

(pogoji za gradnjo glede na gladino podzemne vode)

(1) Na vodovarstvenih območjih se gradnja in izkopi lahko izvajajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji glede višine podzemne vode, vpliva na vodonosnik in obveščanja:

1. na VVO I, VVO IA, VVO IB in VVO II:

– izkopi so dovoljeni, če so izvedeni najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode;

– če je gradnja dovoljena, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku;

– investitor obvesti izvajalca javne oskrbe s pitno vodo o začetku, trajanju in predvidenem koncu gradbenih del ter o končanju del;

2. na VVO III:

– gradnja se izvaja nad srednjo gladino podzemne vode;

– gradnja se lahko izvaja pod srednjo gladino podzemne vode, če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 %.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se gradnja in izkopi lahko izvajajo pod srednjo gladino podzemne vode, če so izpolnjeni pogoji iz Priloge 4 te uredbe.

11. člen

(nezahtevni objekti)

Ne glede na prepovedi in omejitve iz Priloge 4 te uredbe je na VVO III dovoljena novogradnja nezahtevnih objektov, če:

– gre za objekte po CC-SI klasifikaciji: 12713 - stavbe za skladiščenje pridelka,

– se v njih ne zbirajo, skladiščijo, uporabljajo, izpuščajo ali proizvajajo onesnaževala, zlasti nevarne snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaževanje tal in podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo njene lastnosti, in

– se odpadne vode odvajajo v skladu s Prilogo 4 te uredbe.

12. člen

(enostavni objekti)

(1) Ne glede na prepovedi in omejitve iz Priloge 4 te uredbe je na VVO IB, VVO II in VVO III  dovoljena novogradnja enostavnih objektov, če:

1. objekti niso namenjeni stalnemu ali začasnemu prebivanju oziroma kratkotrajni namestitvi ali skladiščenju nekmetijskih izdelkov,

2. se v njih ne zbirajo, skladiščijo, uporabljajo, izpuščajo ali proizvajajo onesnaževala, zlasti nevarne snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaževanje tal in podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo njene lastnosti, razen če gre za premični rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt s prostornino, manjšo od 5 m³, za obstoječe objekte ali objekte, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo ter so talne površine na območju skladiščenja opremljene tako, da je onemogočeno uhajanje, izcejanje ali iztekanje v tla in podzemno vodo,

3. nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, ter predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

4. v njih ne nastaja odpadna voda, razen padavinske odpadne vode s streh,

5. se na VVO II z gradnjo, vključno z izkopi, ne posega v območje nihanja podzemne vode in

6. se na VVO III z gradnjo, vključno z izkopi, ne posega pod srednjo gladino podzemne vode.

(2) Ne glede na prepovedi in omejitve iz Priloge 4 te uredbe in prejšnji odstavek je na VVO IB, VVO II in VVO III dovoljena izvedba naslednjih enostavnih objektov:

1. priključek,

2. zbiralnica (ekološki otok),

3. objekt za oglaševanje in informacijski pano,

4. naprava in gradbeni element za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja ter

5. urbana oprema in spominska obeležja, ki se gradijo na obstoječih javnih površinah.

(3) Ne glede na prepovedi in omejitve iz Priloge 4 te uredbe je na VVO IA na parceli št. 418/57, k. o. 2186 Višelnica I, izjemoma dovoljena novogradnja enega enostavnega objekta, če:

1. gre za objekt po CC-SI klasifikaciji: 12713 - stavbe za skladiščenje pridelka (senik),

2. se v objektu skladišči izključno pridelek,

3. se izkopi izvajajo najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode,

4. je novogradnja izven poplavnega območja,

5. se obstoječi objekt (senik) na parceli št. 418/57 k.o. 2186 Višelnica I odstrani najpozneje v enem letu po izgradnji novega.

13. člen

(rekonstrukcija, vzdrževalna dela v javno korist, vzdrževanje objekta, odstranitev in sprememba namembnosti)

(1) Na notranjih območjih so dovoljeni odstranitev, vzdrževanje in rekonstrukcija objektov, če so v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in vodnim soglasjem ali mnenjem v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ter so izpolnjeni naslednji pogoji:

– se pri izvedbi odstranitve, vzdrževanja ali rekonstrukcije objektov zagotovijo ukrepi, ki preprečujejo kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje onesnaževal, zlasti nevarnih snovi, v tla, podzemno vodo ali zajetje in

– gre za prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima ali za prilagoditev obstoječih naprav zahtevam predpisov, ki urejajo obratovanje teh naprav.

(2) Na notranjih območjih so dovoljena vzdrževalna dela v javno korist na:

– javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev, ter se padavinska odpadna voda odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in v skladu s Prilogo 4 te uredbe;

– železniški infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju železniške infrastrukture, in predpisi, ki urejajo graditev;

– elektroenergetski infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike, in predpisi, ki urejajo graditev;

– elektronskih komunikacijskih omrežjih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju elektronskih komunikacij, in predpisi, ki urejajo graditev;

– vodni infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda, in predpisi, ki urejajo graditev.

(3) Na notranjih območjih je dovoljena sprememba namembnosti stavb ali njihovih delov, če:

– gre za prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima, in

– ni v nasprotju z omejitvami, določenimi s to uredbo za novogradnjo objektov.

14. člen

(negradbeni posegi)

(1) Na notranjih območjih so prepovedani naslednji negradbeni posegi:

– zasipanje in nasipavanje z materiali, ki vsebujejo onesnaževala, zlasti nevarne snovi;

– zasipanje vrtač in

– izkopi.

(2) Ne glede na tretjo alinejo prejšnjega odstavka so izkopi dovoljeni na:

– VVO I, VVO IA in VVO IB, če se izvajajo najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode;

– VVO II, če se z njimi ne posega v območje nihanja podzemne vode in

– VVO III, če se z njimi ne posega pod srednjo gladino podzemne vode.

VI. POGLAVJE

PREPOVEDI, OMEJITVE IN ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI

15. člen

(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih)

(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:

– gnojiti brez gnojilnega načrta,

– skladiščiti organska gnojila neposredno na tleh, razen začasnega skladiščenja uležanega hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer je uležani hlevski gnoj prepovedano skladiščiti na razdalji, ki je krajša od 100 m od VVO 0,

– gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, razen če gre za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in so pred uporabo tega blata za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ter

– gnojiti z blatom iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka mora biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

16. člen

(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih na VVO I, VVO IA in VVO IB)

(1) Na VVO IA je gnojenje kmetijskih zemljišč prepovedano.

(2) Na VVO I in VVO IB na kmetijskih zemljiščih pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati 140 kg N/ha.

(3) Na VVO I in VVO IB je na kmetijskih zemljiščih poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena prepovedano tudi:

– gnojiti z gnojnico, gnojevko in bioplinsko gnojevko,

– gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, tudi če gre za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, in so pred uporabo tega blata za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ter

– gnojiti z digestatom 1. kakovostnega razreda, vključno z digestatom 1. kakovostnega razreda, ki je proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata.

(4) Na VVO I in VVO IB se na kmetijskih zemljiščih lahko uporabljajo mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:

1. za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne presega 30 kg N/ha,

2. največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne presega 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi enkrat za eno vrsto okopavine v posamezni rastni sezoni. Preskus in vrednotenje rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s smernicami iz drugega odstavka prejšnjega člena,

3. za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan,

4. za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne presega 50 kg N/ha za vsako košnjo,

5. za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha ter

6. za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne presega 40 kg N/ha. Največji enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati 60 kg N/ha.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek je na VVO I Dobravca iz Priloge 3 te uredbe prepovedano gnojenje z mineralnimi gnojili.

(6) Na VVO I, VVO IA in VVO IB je na kmetijskih zemljiščih prepovedano preoravati trajno travinje, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar.

(7) Na VVO I, VVO IA in VVO IB morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

(8) Na VVO I, VVO IA in VVO IB je na kmetijskih zemljiščih prepovedano obremenjevati tla z vnašanjem zemeljskega izkopa, ki je pripeljan od drugod, umetno pripravljeno zemljino ali polnilom pri gradnji objektov iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(9) Na VVO IA je paša živine prepovedana.

(10) Na VVO I in VVO IB se živali lahko pasejo v ogradah, če so pri paši upoštevane naslednje zahteve:

– dokrmljevanje živali mora biti urejeno tako, da se živali usmeri v gibanje po pašni površini tako, da se prepreči ogolitev tal zaradi gaženja ter zagotavlja enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po celotni pašni površini;

– napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnik) mora biti urejeno tako, da se lahko premešča po pašni površini in se s tem zagotavlja enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po celotni pašni površini;

– pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do uničenja travne ruše zaradi gaženja.

17. člen

(gnojenje kmetijskih zemljišč z mineralnimi gnojili na VVO II in VVO III)

Na VVO II in VVO III se kmetijska zemljišča lahko gnojijo z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, tako da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.

18. člen

(zatiranje škodljivih organizmov s FFS)

(1) Na VVO I, VVO IA in VVO IB je v varovalnih pasovih, določenih z zakonom, ki ureja FFS, prepovedana uporaba FFS.

(2) Na delu VVO I, VVO IA in VVO IB, ki presega 15 metrski varovalni pas od objekta zajetja, določen z zakonom, ki ureja FFS, se lahko za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih uporabljajo FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama prepovedanih aktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(3) Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in ga obnovi vsako leto, najpozneje  novembra, z začetkom veljavnosti v naslednjem letu, na podlagi:

1. rezultatov državnega monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki upošteva zahteve zakonodaje s področja voda, okolja in zdravja;

2. rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje;

3. preveritve vseh FFS, registriranih v Republiki Sloveniji, pri čemer se FFS, ki vsebujejo odobrene aktivne snovi, prvič uporabljene na območju RS in izkazujejo potencial spiranja v podzemno vodo, ob registraciji vključijo na seznam za obdobje petih let in se hkrati vključijo v monitoring iz 1. točke tega odstavka;

4. preveritve seznama prednostnih nevarnih snovi iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda;

5. podatkov o možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, in

6. podatkov iz ocenjevanja aktivnih snovi na ravni Evropske unije.

(4) Seznam se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

(5) Če seznam ni izdelan v roku iz tretjega odstavka tega člena, se do njegove objave uporablja zadnji objavljeni seznam.

(6) Če je na vodovarstvenem območju s to uredbo dovoljena uporaba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi, se FFS med sezonami oziroma v sezoni menjavajo, če je za posamezne škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS.

19. člen

(prepovedi in omejitve ter ukrepi na nekmetijskih zemljiščih)

(1) Na notranjih območjih je na gozdnih in stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, prepovedano:

1. gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, razen če gre za gnojenje zelenih površin ob stanovanjskih stavbah,

2. gnojiti z vsebino nepretočnih greznic ali blatom iz greznic ali komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav,

3. gnojiti z gnojnico in gnojevko ter uporabljati blato ali skladiščiti blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja,

4. uporabljati kompost ali digestat 1. ali 2. kakovostnega razreda, razen če gre za gnojenje zelenih površin ob stanovanjskih stavbah s kompostom in digestatom, ki sta proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, ter

5. skladiščiti organska gnojila iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, razen je s to uredbo določeno drugače.

(2) Na gozdnih in stavbnih zemljiščih, vključno z območji prometnih površin, na železniški infrastrukturi, na območju športnih igrišč za športe na prostem ter na otroških in drugih javnih igriščih:

– je na VVO I, VVO IA in VVO IB prepovedano zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in uporabo FFS;

– je na VVO II za zatiranje škodljivih organizmov dovoljena uporaba le FFS s seznama FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi, objavljenih v  registru, v skladu z zakonom, ki ureja FFS, če se sredstvo uporablja skladno s pravilno uporabo FFS;

– se na VVO III prednostno uporablja FFS, ki niso označeni kot nevarni za vodno okolje in se daje prednost tistim napravam, ki dosežejo tehnične zahteve za nanašanje FFS z majhnim zanašanjem, izpiranjem ali odtekanjem FFS.

(3) Na VVO I, VVO IA in VVO IB je na gozdnih in stavbnih zemljiščih prepovedano obremenjevati tla z vnašanjem zemeljskega izkopa in z umetno pripravljeno zemljino ali polnilom pri gradnji objektov iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

20. člen

(gospodarjenje z gozdovi)

(1) Na notranjih območjih je v gozdu in na gozdnih zemljiščih dovoljena obnova gozda s saditvijo oziroma setvijo skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi.

(2) Na notranjih območjih sta v gozdu in na gozdnih zemljiščih dovoljeni malo površinska sečnja v okviru rednega gospodarjenja z gozdovi in sanitarna sečnja, ter sečnja na lokaciji posegov za potrebe posegov, dovoljenih s to uredbo.

(3) Na notranjih območjih je treba pri sečnji in spravilu uporabljati rastišču in terenskim razmeram prilagojeno tehnologijo, ki čim manj poškoduje gozdna tla.

(4) Na notranjih območjih je treba pri delu z mehanizacijo uporabljati biološko razgradljiva olja.

(5) Na VVO I investitor obvesti izvajalca javne oskrbe s pitno vodo o začetku, trajanju in predvidenem koncu gozdarskih del ter o končanju del.

VII. POGLAVJE

DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

21. člen

(organizacija gradbišča)

(1) Na notranjih območjih mora gradbišče izpolnjevati zahteve iz Priloge 4 te uredbe in biti organizirano tako, da:

– se posegi v tla, ki vključujejo odstranitev krovnih in spodnjih plasti tal, izvajajo na najmanjši potrebni površini ter na način, ki zagotavlja najmanjšo možno degradacijo tal,

– se pri izvedbi del prepreči kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje onesnaževal, zlasti nevarnih snovi v podzemno vodo, tla ali zajetje ter

– se parkiranje vozil in delovnih strojev, njihovo vzdrževanje in oskrba strojev z gorivi ali mazivi v času izvajanja dejavnosti izvaja tako, da je preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje onesnaževal, zlasti nevarnih snovi v podzemno vodo in tla. Ta prostor ne sme biti znotraj izkopa na gradbišču. Zaščita mora biti izvedena v neprepustni obliki, ki omogoča zbiranje onesnaževal, zlasti nevarnih snovi in njihovo varno odstranitev.

(2) Na notranjih območjih znotraj območja gradbišča je dovoljeno vzpostaviti začasna skladišča za betonske elemente.

(3) Če se na notranjih območjih med gradnjo ali drugimi gradbenimi posegi pojavijo kraški kanali ali podzemna voda, mora izvajalec oziroma investitor gradnje ali negradbenih posegov takoj izvesti ukrepe, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi v te kanale, tla ali podzemno vodo in o tem takoj obvestiti izvajalca javne oskrbe s pitno vodo.

(4) Na VVO I investitor obvesti izvajalca javne oskrbe s pitno vodo o začetku, trajanju in predvidenem koncu gradbenih del ter o končanju del.

22. člen

(skladiščenje nevarnih in radioaktivnih snovi)

(1) Na notranjih območjih je skladiščenje nevarnih snovi prepovedano.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je skladiščenje nevarnih snovi dopustno, če je namenjeno oskrbi:

– obstoječih objektov ali

– objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo.

(3) Za skladiščenje nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se izjeme iz 3. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10, 105/10 in 44/22 – ZVO-2) ne uporabljajo, razen izjeme iz 4. točke prvega odstavka 3. člena tega predpisa.

(5) Za skladiščenje nevarnih snovi ter druge aktivnosti iz 3. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10, 105/10 in 44/22 – ZVO-2)  se smiselno uporabljajo določbe uredbe, ki urejajo skladiščenje nevarnih tekočin.

(6) Če se skladiščenje nevarnih snovi izvaja na poplavnih območjih, morajo biti nevarne snovi skladiščene v takšnih objektih ali posodah, da ob pojavu poplave ne morejo priti v stik ali se pomešati s poplavno vodo.

(7) Na notranjih območjih je prepovedano skladiščenje radioaktivnih snovi.

23. člen

(prevoz nevarnih snovi)

(1) Na notranjih območjih je prepovedan promet z vozili, ki prevažajo nevarne snovi, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je prevažanje nevarnih snovi dovoljeno na:

– železnicah in

– cestah, ki so tehnično opremljene za preprečevanje razlitja nevarnih snovi zunaj območja prometnih površin ali zunaj območja kontrolirane odvodne površine.

24. člen

(parkiranje vozil)

Na notranjih območjih je parkiranje vozil zunaj urejenih parkirnih površin prepovedano, razen če gre za:

– parkiranje lastnikov oziroma najemnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč ali od njih pooblaščenih izvajalcev na ali ob njihovih parcelah zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del,

– opravljanje nalog gospodarske javne službe, javne gozdarske službe in javne službe kmetijskega svetovanja,

– opravljanje nalog policije in inšpekcij,

– opravljanje nalog iz sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in

– gozdne ceste, ki niso na VVO I.

25. člen

(mineralne surovine)

Na vodovarstvenih območjih je izkoriščanje mineralnih surovin prepovedano.

VIII. POGLAVJE

NADZOR

26. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za vode.

(2) Poleg inšpekcije iz prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad izvajanjem te uredbe tudi druge inšpekcije, in sicer:

– inšpektorat, pristojen za varovanje zdravje, v zvezi s prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju,

– inšpektorat, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu,

– inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, v zvezi s prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa, ter

– inšpektorat, pristojen za graditev, v zvezi s prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.

IX. POGLAVJE

KAZENSKE DOLOČBE

27. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo od 4.000 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

1. rabi vodo v nasprotju s 6. členom te uredbe,

2. opravlja dejavnosti ali ravnanja v nasprotju s 7. členom te uredbe,

3. gnoji brez gnojilnega načrta iz prve alineje prvega odstavka 15. člena te uredbe ali v nasprotju z njim,

4. skladišči organska gnojila v nasprotju z drugo alinejo prvega odstavka 15. člena te uredbe ali 5. točko prvega odstavka 19. člena te uredbe,

5. gnoji v nasprotju s tretjo in četrto alinejo prvega odstavka 15. člena, s 1., 2., 3., 4. ali 5.,  odstavkom 16. člena, v nasprotju s 17. členom ali v nasprotju s 1., 2., 3. in 4. točko prvega odstavka 19. člena te uredbe,

6.  preorava trajno travinje v nasprotju s šestim odstavkom 16. člena te uredbe,

7. obremenjuje tla z vnašanjem zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine ali polnila pri gradnji objektov v nasprotju z osmim odstavkom 16. člena ali tretjim odstavkom 19. člena te uredbe,

8. 8.izvaja pašo živine v nasprotju z devetim in desetim odstavkom 16. člena te uredbe,

9. uporablja FFS v nasprotju z 18. členom in drugim odstavkom 19. člena te uredbe,

10. na območju gozda in gozdnih zemljišč ravna v nasprotju z 20. členom te uredbe,

11. organizira gradbišče v nasprotju z 21. členom te uredbe,

12. skladišči nevarne in radioaktivne snovi v nasprotju z 22. členom te uredbe,

13. opravlja vožnjo z vozili, ki prevažajo nevarne snovi, v nasprotju s 23. členom te uredbe,

14. parkira vozila v nasprotju s 24. členom te uredbe,

15. izkorišča mineralne surovine v nasprotju s 25. členom te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi  odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 400 do 1.200 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

X. POGLAVJE

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

28. člen

(označevanje vodovarstvenih območij)

(1) Načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za označevanje vodovarstvenega območja, se pripravi najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe.

(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti VVO 0 in notranja območja označena najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe.

29. člen

(postavitev ograje)

Ograja okoli zajetij, ki so določena s to uredbo, se postavi v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev vodovarstvenega območja, najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe.

30. člen

(veljavnost gnojilnega načrta)

Gnojilni načrti, izdelani pred uveljavitvijo te uredbe, se uporabljajo kot gnojilni načrti iz prve alineje prvega odstavka 15. člena te uredbe do konca obdobja, za katero so bili izdelani.

31. člen

(uskladitev ravnanj na kmetijskih zemljiščih)

Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo svoja ravnanja na kmetijskih zemljiščih uskladiti z določbami 15. do 17. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2028.

32. člen

(začeti postopki za izdajo dovoljen)

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja ali mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih.

33. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III.	OBRAZLOŽITEV

K 1. členu:

/

K 2. členu:

/

K 3. členu:

/

K 4. členu:

/

K 5. členu:

/

K 6. členu:

/

K 7. členu:

/

K 8. členu:

/

K 9. členu:

/

K 10. členu:

/

K 11. členu:

/

K 12. členu:

/

K 13. členu:

/

K 14. členu:

/

K 15. členu:

/

K 16. členu:

/

K 17. členu:

/

K 18. členu:

/

K 19. členu:

/

K 20. členu:

/

K 21. členu:

/

K 22. členu:

/

K 23. členu:

/

K 24. členu:

/

K 25. členu:

/

K 26. členu:

/

K 27. členu:

/

K 28. členu:

/

K 29. členu:

/

K 30. členu:

/

K 31. členu:

/

K 32. členu:

/

K 33. členu:

/

IV.	PRILOGE

- Priloga 2: Publikacijska karta vodovarstvenih območji (P2_Pregledna_BG.docx)

- Priloga 1:  Seznam zajetij (P1_Seznam_BG.docx)

- Priloga 4:  Prepovedi, ukrepi in omejitve na vodovarstvenih območjih (P4_pogoji_pn.docx)

- Priloga 3:  Seznam zemljikih parcel  (P3_Parcele_BG.docx)